SURVEY MATH

ROUND TO THE UNDERLINED DIGIT

- 3.55

- 21.454

- 23.805

- 105.52

- 7.559

- 64.389

- 68.515

- 42.3651

- 18.25

CONVERT DMS TO DECIMAL DEGREES

- 71° 40’ 20”

- 119° 38’ 47”

- 63° 55’ 30”

CONVERT DECIMAL DEGREES TO DMS

- 227.1572222°

- 311.5716667°

- 93.35027778

ADDING DMS

- 269° 48’ 35”

+ 73° 13’ 50”

- 5° 23’ 59”

+ 43° 18’ 05”

- 313° 07’ 45”

+ 197° 55’ 32”

SUBTRACTING DMS

- 269° 48’ 35”

– 73° 13’ 50”

- 89 ° 29’ 33”

– 258° 03’ 48”

- 241° 52’ 24”

– 48° 55’ 18”

CONVERT BEARINGS TO AZIMUTHS

- S65° 51’ 13”W

- S86° 32’ 2”E

- N15° 8’ 3”E

- N25° 48’ 16”W

CONVERT AZIMUTHS TO BEARINGS

- 13° 48’ 42”

- 99° 14’ 13”

- 225° 46’ 21”

- 300° 19’ 7”

COMPUTE COORDINATES

- STA A

N: 475.000

E: 725.000

BEARING TO STA B: S83° 14’ 51”W

DISTANCE: 245

- STA C

N: 878.023

E: 512.215

BEARING TO STA D: S76° 23’ 11”E

DISTANCE: 180.13

- STA E

N: 3987.317

E: 6543.119

BEARING TO STA F: N44° 24’ 48”W

DISTANCE: 730.43

- STA G

N: 1058.468

E: 2547.987

BEARING TO STA H: N23° 54’ 33”E

DISTANCE: 113.67

FIND THE BEARING AND DISTANCE

- A- B

STA A

N: 336.345

E: 229.542

STA B

N: 541.729

E: 356.337

- C-D

STA C

N: 1743.593

E: 1845.992

STA D

N: 997.234

E: 2567.112

- E-F

STA E

N: 5541.235

E: 7781.254

STA F

N: 3547.115

E: 5574.218

- G-H

STA G

N: 7741.258

E: 6547.214

STA H

N: 8741.321

E: 5412.374

FIND X

15° 18’ 41”

X

200.00’

X

33° 07’ 11”

313.15’

X

313.15’

45° 12’ 45”

XX° XX’ XX”

313.15’

412.47’

771.21’

XX° XX’ XX”

541.78’

427.95’

357.21’

XX° XX’ XX”

51° 56’ 48”

X

70° 26’ 06”

275’

75.21’’

82° 54’ 13”

X

41° 18’ 14”

71° 18’ 33”

93.21’

XX° XX’ XX”

101.23’

240.70’

89.45’

XX° XX’ XX”

41° 18’ 14”

X

212.11’

76° 51’ 03”

305.18’

275.81’

212.11’

XX° XX’ XX”

305.18’

39° 07’ 33”

41° 25’ 19”

XX° XX’ XX”

60° 01’ 59”

123° 41’ 22”

SURVEY MATH

ROUND TO THE UNDERLINED DIGIT

- 3.55		4

- 21.454		21.5

- 23.805		23.8

- 105.52		105.5

- 7.559		7.56

- 64.389		64

- 68.515		68.52

- 42.3651	42.37

- 18.25		18.2

CONVERT DMS TO DECIMAL DEGREES

- 71° 40’ 20”	71.672222

- 119° 38’ 47”	119.6464

- 63° 55’ 30”	63.925

CONVERT DECIMAL DEGREES TO DMS

- 227.1572222°	227° 09’ 26”

- 311.5716667° 311° 34’ 18”

- 93.35027778°  93° 21’ 01”

ADDING DMS

- 269° 48’ 35”

+ 73° 13’ 50”

343° 02’ 25”

- 5° 23’ 59”

+ 43° 18’ 05”

48° 42’ 04”

- 313° 07’ 45”

+ 197° 55’ 32”

151° 03’ 17”

SUBTRACTING DMS

- 269° 48’ 35”

– 73° 13’ 50”

196° 34’ 45”

- 89 ° 29’ 33”

– 258° 03’ 48”

191° 25’ 45”

- 241° 52’ 24”

– 48° 55’ 18”

192° 57’ 06”

CONVERT BEARINGS TO AZIMUTHS

- S65° 51’ 13”W	245° 51’ 13”

- S86° 32’ 2”E		93° 27’ 58”

- N15° 8’ 3”E		15° 08’ 03”

- N25° 48’ 16”W	334° 11’ 44”

CONVERT AZIMUTHS TO BEARINGS

- 13° 48’ 42”		N 13° 48’ 42” E

- 99° 14’ 13”		S 80° 45’ 47” E

- 225° 46’ 21”		S 45° 46’ 21” W

- 300° 19’ 7”		N 59° 40’ 53” W

COMPUTE COORDINATES

Sta B:

N = 446.193

E = 481.699

STA A

N: 475.000

E: 725.000

BEARING TO STA B: S83° 14’ 51”W

DISTANCE: 245’

Sta C:

N = 835.625

E = 687.284

STA C

N: 878.023

E: 512.215

BEARING TO STA D: S76° 23’ 11”E

DISTANCE: 180.13’

Sta F:

N = 4509.070

E = 6031.942

STA E

N: 3987.317

E: 6543.119

BEARING TO STA F: N44° 24’ 48”W

DISTANCE: 730.43’

Sta H:

N = 1162.384

E = 2594.056

STA G

N: 1058.468

E: 2547.987

BEARING TO STA H: N23° 54’ 33”E

DISTANCE: 113.67’

FIND THE BEARING AND DISTANCE

- A- B

STA A

N 31° 41’ 22” E

DIST = 241.370’

N: 336.345

E: 229.542

STA B

N: 541.729

E: 356.337

- C-D

STA C

N: 1743.593

S 44° 00’ 53” E

DIST = 1037. 818’818’

E: 1845.992

STA D

N: 997.234

E: 2567.112

- E-F

STA E

S 47° 54’ 05” W

DIST = 2974.479’ 818’

N: 5541.235

E: 7781.254

STA F

N: 3547.115

E: 5574.218

- G-H

STA G

N 48° 36’ 44” W

DIST = 1512.610’ 818’

N: 7741.258

E: 6547.214

STA H

N: 8741.321

E: 5412.374

FIND X

15° 18’ 41”

X

200.00’

X = 54.76’

X

33° 07’ 11”

313.15’

X = 373.90’

X

313.15’

45° 12’ 45”

X = 441.23’

XX° XX’ XX”

313.15’

X = 37° 12’ 22”

412.47’

771.21’

XX° XX’ XX”

X = 45° 22’ 18”

541.78’

427.95’

357.21’

XX° XX’ XX”

X = 56° 35’ 05”

51° 56’ 48”

X

70° 26’ 06”

X = 329.07’

275’

75.21’’

82° 54’ 13”

X = 62.68’

X

41° 18’ 14”

71° 18’ 33”

93.21’

X = 47° 58’ 26”

XX° XX’ XX”

101.23’

240.70’

89.45’

XX° XX’ XX”

X = 14° 11’ 57”

41° 18’ 14”

X

212.11’

76° 51’ 03”

X = 329.66’

305.18’

275.81’

212.11’

XX° XX’ XX”

X = 61° 21’ 33”

305.18’

39° 07’ 33”

41° 25’ 19”

XX° XX’ XX”

60° 01’ 59”

123° 41’ 22”

X = 103° 10’ 29”